| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 40FB |
| Produits concernés | 40 Hydro 40 FOSRBKS Bambou 45 |

40 Hydro : Drain d’irrigation en PE équipé d’un bouchon et d’un support de fixation sur tuteur en plastique. Diamètre 35 mm – Longueur 2,5 ml. Type Plantco 40 Hydro ou équivalent.

40 FOS RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 manilles haute sécurité type WLM106, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 7 torons de 1.5 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 290 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,28 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium, 1 manille haute sécurité type WLM106 en terminaison supérieure de câbles, 1 sangle en polyester imputrescible multi-filament à haute ténacité d’une longueur de 2 mètres, d’une largeur de 25 mm avec une charge de rupture de 800 kg (couleur de sangle jaune avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 350 kg. Type Plantco 40 FOS RBKS ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 45 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 45 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.