| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 40HA |
| Produits concernés | 40 Hydro 40 DTS |

40 Hydro : Drain d’irrigation en PE équipé d’un bouchon et d’un support de fixation sur tuteur en plastique. Diamètre 35 mm – Longueur 2,5 ml. Type Plantco 40 Hydro ou équivalent.

40 DTS : Système de haubanage composé de : 3 ancres modèle 40 aluminium prolongées de câbles de 1,5 mm de diamètre, construction 7 fils et 7 torons – CRM 193 kg – longueur 4 m – serre-câbles simplex + gaine de protection d’arbre. Type Plantco 40 DTS ou équivalent.