| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68AA |
| Produits concernés | 68 Hydro 68 RBKS |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

68 RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 ancres composées de fonte d’aluminium pour terrain de type souple ou composées d’acier traité galvanisé pour terrain de type dur à très dur, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 7 torons de 3 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 720 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,79 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium, 1 anneau d’arrimage de 25 mm avec une charge de rupture de 760 kg en terminaison supérieure de câbles, 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 4,5 mètres, d’une largeur de 25 mm avec une charge de rupture de 800 kg (couleur de sangle bleue avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 800 kg. Type Plantco 68 RBKS ou 68 DI RBKS ou équivalent.