| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68FA |
| Produits concernés | 68 Hydro 68 FOSRBKS |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

68 FOS RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 manilles haute sécurité de type WLM110, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 7 torons de 3 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 720 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,35 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium, 1 manille haute sécurité type WLM110 en terminaison supérieure de câbles, 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 4,5 mètres, d’une largeur de 25 mm avec une charge de rupture de 800 kg (couleur de sangle bleue avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 800 kg. Type Plantco 68 FOS RBKS ou équivalent.