| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68HA |
| Produits concernés | 68 Hydro 68 DTS2 |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

68 DTS2 : Système de haubanage composé de : 3 ancres modèle 68 aluminium prolongées de câbles de 3 mm de diamètre, construction 7 fils et 7 torons – CRM 720 kg – longueur 4,7 m – tendeur à cage modèle WTFA 110 – Maxtensor n° 3 -  collier sangle 3 départs modèle 68. Type Plantco 68 DTS2 ou équivalent.