| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 88AA |
| Produits concernés | 88 Hydro 88 RBKS |

88 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 5 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 88 Hydro ou équivalent.

88 RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 ancres composées de fonte d’aluminium pour terrain de type souple ou composées d’acier traité pour terrain de type dur à très dur, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 19 torons de 6 à 6.4 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 2980 à 3195 kg. La longueur du câble sera au minimum de 1.07  mètres avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium. 1 anneau d’arrimage de 35 mm avec une charge de rupture de 3500 kg en terminaison supérieure de câbles. 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 6,5 mètres, d’une largeur de 35 mm avec une charge de rupture de 3500 kg (couleur de sangle rouge avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 3500 kg. Type Plantco 88 RBKS ou 88 DI RBKS ou équivalent.