| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 88AB |
| Produits concernés | 88 Hydro 88 RBKS Bambou 70 |

88 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 5 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 88 Hydro ou équivalent.

88 RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 ancres composées de fonte d’aluminium pour terrain de type souple ou composées d’acier traité pour terrain de type dur à très dur, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 19 torons de 6 à 6.4 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 2980 à 3195 kg. La longueur du câble sera au minimum de 1.07  mètres avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium. 1 anneau d’arrimage de 35 mm avec une charge de rupture de 3500 kg en terminaison supérieure de câbles. 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 6,5 mètres, d’une largeur de 35 mm avec une charge de rupture de 3500 kg (couleur de sangle rouge avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 3500 kg. Type Plantco 88 RBKS ou 88 DI RBKS ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 70 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 70 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.