| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK MR4 AC |
| Produits concernés | MR Hydro MR4 RBKS Bambou 70 Plantcotex Racine 2 |

MR Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 8 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco MR Hydro ou équivalent.

MR4 RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 ancres d’acier spécial traité et galvanisé pour terrain de type dur à très dur, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 19 torons de 8 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 4240 kg. La longueur du câble sera au minimum de 1.60 mètres avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium. 1 anneau d’arrimage de 35 mm avec une charge de rupture de 4500 kg en terminaison supérieure de câbles. 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 8.5 mètres, d’une largeur de 35 mm avec une charge de rupture de 5000 kg (couleur de sangle orange avec étiquette d’information et de traçabilité). 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 5000 kg. Plantco MR4 RBKS ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 70 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 70 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.

Plantcotex Racine 2 : Barrière anti-racine contre le développement aléatoire des racines de végétaux et la protection des espaces minéralisés, canalisations et réseaux. Composition à base de textile polyester tissé enduit double face de PVC. Masse surfacique 248 g / m², épaisseur 0,30 mm sous 2 kPA. Résistance mécanique à la traction 20 kN / m et résistance à la perforation 2,74 kN / m. Etanchéité 100 % jusqu'à 70°c. Type Plantcotex Racine 2 ou équivalent.