| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK MR4 HB |
| Produits concernés | MR Hydro MR4 DTS2 Bambou 70 |

MR Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 8 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco MR Hydro ou équivalent.

MR4 DTS2 : Système de haubanage composé de : 3 ancres modèle MR4 prolongées de câbles de 8 mm de diamètre, construction 7 fils et 19 torons – CRM 4240 kg – longueur 10,05 m – tendeur à cage modèle WTFA 114 – serre-câbles 108 -  Elingue avec maille haute sécurité. Type Plantco MR4 DTS2 ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 70 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 70 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.