| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68FC |
| Produits concernés | 68 Hydro 68 FOSRBKS Bambou 45 Plantcotex Racine2 |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

68 FOS RBKS : Le système d’ancrage devra être composé de : 3 manilles haute sécurité de type WLM110, 3 câbles acier multi-torons composés de 7 fils et 7 torons de 3 mm de diamètre, galvanisation de classe A. La charge de rupture maximum sera de 720 kg. La longueur du câble sera au minimum de 0,35 mètre avec une terminaison supérieure sous forme de boucle avec manchon en aluminium, 1 manille haute sécurité type WLM110 en terminaison supérieure de câbles, 1 sangle en polyester imputrescible multi-filaments à haute ténacité d’une longueur de 4,5 mètres, d’une largeur de 25 mm avec une charge de rupture de 800 kg (couleur de sangle bleue avec étiquette d’information et de traçabilité), 1 tendeur à rochet (dispositif mécanique) en acier bichromaté ayant une charge de rupture proportionnelle au montage et supérieure à 800 kg. Type Plantco 68 FOS RBKS ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 45 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 45 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.

Plantcotex Racine 2 : Barrière anti-racine contre le développement aléatoire des racines de végétaux et la protection des espaces minéralisés, canalisations et réseaux. Composition à base de textile polyester tissé enduit double face de PVC. Masse surfacique 248 g / m², épaisseur 0,30 mm sous 2 kPA. Résistance mécanique à la traction 20 kN / m et résistance à la perforation 2,74 kN / m. Etanchéité 100 % jusqu'à 70°c. Type Plantcotex Racine 2 ou équivalent.