| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK 68TE |
| Produits concernés | 68 Hydro Biobande Bambou 45 Plantcotex Racine Bambou |

68 Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 3 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco 68 Hydro ou équivalent.

BioBande : Bande à clouer 100 % naturelle et biodégradable en fibre de jute. Largeur 6 cm épaisseur 2 mm. Type Plantcofix BioBande ou équivalent.

Protections de tronc en Bambou 45 : Natte de protection de tronc en bambous fendus de 3 cm de large. Dimensions de la protection : 2 ml x 45 cm. Cette protection sera équipée de 4 points de fixation en fil de fer gainé. Type Plantcoprotec Bambou ou équivalent.

Afin de conserver un passage d’air une mousse de diamètre 24 mm sera installée  entre le végétal et la protection bambou. Type Plantcoprotec Mousse24 ou équivalent.

Plantcotex Racine Bambou : Barrière anti-racine contre le développement aléatoire des racines et rhizomes des bambous et la protection des espaces minéralisés, canalisations et réseaux. Barrière cannelée pour éviter le chignonage et orienter le développement racinaire en profondeur. Composition à base de PEC. Masse surfacique env 1000 g / m², épaisseur 1,2 mm. Etanchéité 100 % jusqu'à 70°c. Produit type plantcotex Racine Bambous ou équivalent.